Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет

«Московский институт электронной техники»

Институт микроприборов и систем управления

Отчет по лабораторной работе № 4

«Исследование характеристик ЦАП»

Выполнили студенты группы ИВТ-32

Абдурашитов Т.Р.

(подпись)	(Ф.И.О.)

Ширипов С.В.

(подпись)	(Ф.И.О.)

Проверил преподаватель, {уч. звание, уч. степень}

Страчилов М.В.

(подпись)	                        (Ф.И.О.)

Москва, 2026 г.

Оглавление

1.	Теоретические сведения	3

1.1.	Общие сведения	3

1.2.	Статические характеристики	4

1.3.	Динамические характеристики	6

1.4.	Шумовые характеристики	6

2.	Описание макета преобразователя	7

3.	Задание	9

3.1.	Измерение статических характеристик: смещение нуля, смещение полной шкалы	9

3.2.	Проведение измерения установившегося значения Uвых для N в диапазоне от 0 до 15	9

3.3.	Измерение времени установления выходного сигнала, оценка максимальной частоты дискретизации ЦАП.	9

3.4.	Измерение в режиме генерации синусоидального сигнала значения для 16 отсчетов. Расчёт 16 значений синусоидального сигнала в диапазоне от 0 до 3,3 В с точностью до 0,01.	9

4.	Выводы	10

- Теоретические сведения

  - Общие сведения

Цифро-аналоговые преобразователи предназначены для преобразования сигнала из дискретной формы представления (цифровой код) в аналоговый сигнал напряжения или тока.

Диапазон значений входного кода определяется разрядностью преобразователя N и типом преобразователя – однополярный или биполярный. Для однополярного преобразователя диапазон составляет от 0 до 2n -1, для ЦАП с биполярным выходом – от минус 2n-1 до 2n-1 -1.

Диапазон значений параметра выходного сигнала определяется источником опорного сигнала Uref или I0.

Выходной сигнал ЦАП квантован по уровню и по времени. Наиболее распространены ЦАП с равномерным квантованием как по уровню, так и по времени.

Для однополярного ЦАП с выходом по напряжению шаг квантования по уровню, соответствующий изменению кода на величину 1 младшего разряда, равен h (1).

h=Uref2n#1

Шаг квантования по уровню может также обозначаться как МЗР (младший значащий разряд) или LSB (least signified bit).

Квантование выходного сигнала по времени определяется частотой тактирования (сэмплирования) преобразователя fs . Данное значение задается в количестве выборок в единицу времени: квыб/с, Мвыб/с, kSPS (kilosamples per second), MSPS.

Ошибки, возникающие в процессе квантования, а также обусловленные параметрами аналоговых выходных узлов ЦАП приводят к неидеальности передаточной характеристики. В виду наличия таких ошибок ЦАП характеризуются статическими, и динамическими характеристиками.

  - Статические характеристики

Статические характеристики наиболее явно проявляются при формировании медленно изменяющихся сигналов и сигналов постоянного уровня. К статическим характеристикам ЦАП относятся: передаточная характеристика, погрешность смещения нуля, погрешность полной шкалы, нелинейность преобразования.

Передаточная характеристика - зависимость параметра выходного сигнала от входного кода N. Может задаваться функцией, графиком или таблицей значений.

Рисунок 1 – график передаточной характеристики ЦАП

Значения выходного напряжения определены для целых значений входного кода. Точки (0,0) и (N, Uref) соединяет отрезок, соответствующий идеальной передаточной характеристике.

Погрешность смещения нуля - отношение выходного напряжения, соответствующего нулевому коду, к шагу квантования.

∆см0 = Uсмh #2

Определяется при входном коде N = 0. Является аддитивной погрешностью.

Погрешность полной шкалы –

∆k=∆Ukh=Uref- Umaxh#3

Определяется при скомпенсированном ∆см0 при входном коде N = Nmax. Является мультипликативной погрешностью.

Рисунок 2 – а) Погрешность смещения нуля; б) Погрешность полной шкалы

Интегральная нелинейность – максимальное отклонение от идеальной ПХ во всем диапазоне входной/выходной величины

∆L=∆Umaxh#4

Дифференциальная нелинейность – максимальное отклонение действительного шага квантования от номинального значения

∆LD= hmax -hh#5

Рисунок 3 – а) Интегральная нелинейность; б) Дифференциальная нелинейность

Параметры нелинейности выражаются в долях МЗР.

  - Динамические характеристики

Время установления сигнала - интервал времени от поступления нового кода до установления соответствующего выходного напряжения с точностью ±h/2.

Максимальная частота дискретизации – величина, обратная времени установления или времени преобразования.

  - Шумовые характеристики

Аналоговый сигнал, формируемый ЦАП, имеет шумовую составляющую, обусловленную процессами квантования и работой аналоговых узлов преобразователя.

Отношение сигнал/шум (ОСШ, SNR) – В идеальном n-разрядном преобразователе, где шумы обусловлены только процессом квантования, максимально возможное ОСШ получается при преобразовании сигнала, соответствующего полному динамическому диапазону, и составляет:

SNR=6,02*n+1,76#6

Общие нелинейные искажения (THD) – При обработке гармонического сигнала, преобразователь вносит искажения, которые проявляются в виде гармоник - спектральных составляющих с кратными частотами. Эти гармоники попадают в различные зоны Найквиста и отражаются в первую зону. В результате в спектре рядом с сигналом формируются паразитные составляющие.

Рисунок 4 – Нелинейные искажения

SINAD – Величина аналогична SNR, но учитывает не только шумы квантования, но и все источники шума и искажений.

SINAD=10lgPsigPnoise +Pdistortion#7

Эффективное число разрядов (ENOB) – С учетом шумов и искажений младшие разряды АЦП не несут достоверной информации. Эффективными признаются ENOB старших разрядов. ENOB может быть дробным.

ENOB= SINAD-1,766,02#8

- Описание макета преобразователя

Внешний вид макета показан на рисунке 5.

Рисунок 5 – Внешний вид преобразователя

В макете реализован 4 разрядный ЦАП на основе широтно-импульсной модуляции.

Управление преобразователем осуществляется через интерфейс USB при помощи специализированного программного обеспечения. ПО осуществляет информационное взаимодействие с модулем, позволяет выбрать форму и частоту дискретизации формируемого сигнала.

Рисунок 6 – Интерфейс программы

- Ход лабораторной работы

  - Измерение статических характеристик: смещение нуля, смещение полной шкалы

Для того, чтобы высчитать значение смещение нуля и смещения полной шкалы воспользуемся формулами (2) и (3) соответственно. Для этого были измерены значения напряжений, соответствующие кодам ЦАПа 0 и 15. Данные представлены в таблице 1. Также по формуле (1) был подсчитан шаг квантования для представленного ЦАПа, так как Uref  =  3,3 В, а разрядность ЦАПа = 4, получим h = 0,20625 В.

Таблица 1 – Измеренное напряжение

| Код | Измеренное значение напряжения |
| --- | --- |
| 0 | 4,6816 мВ |
| 15 | 3,1747 В |

Используя измеренные значения на основе (2) и (3) формул соответственно, получили  ∆см0 = 0,0227 , ∆k= 0,6075

  - Проведение измерения установившегося значения Uвых для N в диапазоне от 0 до 15

Были высчитаны идеальные значения ЦАПа, а также посчитаны дифференциальная и интегральная нелинейности для каждого шага.

Таблица 2 – Значения ЦАПа.

| Код | Идеальные значения, В | Измеренные значения, В | INL, h | DNL, h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,00468 | 0,02270 | 0,02270 |
| 1 | 0,20625 | 0,0755 | 0,63399 | 0,65669 |
| 2 | 0,4125 | 0,31989 | 0,44902 | 0,18497 |
| 3 | 0,61875 | 0,53789 | 0,39193 | 0,05709 |
| 4 | 0,825 | 0,75652 | 0,33202 | 0,05990 |
| 5 | 1,03125 | 0,97954 | 0,25072 | 0,08131 |
| 6 | 1,2375 | 1,1911 | 0,22515 | 0,02558 |
| 7 | 1,44375 | 1,4113 | 0,15733 | 0,06782 |
| 8 | 1,65 | 1,6222 | 0,13455 | 0,02279 |
| 9 | 1,85625 | 1,836 | 0,09818 | 0,03636 |
| 10 | 2,0625 | 2,044 | 0,08970 | 0,00848 |
| 11 | 2,26875 | 2,27 | 0,00606 | 0,09576 |
| 12 | 2,475 | 2,4971 | 0,10715 | 0,10109 |
| 13 | 2,68125 | 2,7193 | 0,18448 | 0,07733 |
| 14 | 2,8875 | 2,943 | 0,26909 | 0,08461 |
| 15 | 3,09375 | 3,1747 | 0,39248 | 0,12339 |

Максимальное значение интегральной нелинейности - 0,63399, дифференциальной нелинейности - 0,65669

  - Измерение времени установления выходного сигнала, оценка максимальной частоты дискретизации ЦАП.

Время установления: 7,6 мкс.

Максимальная частота дискретизации 1/время установления = 131,579 кГц.

  - Измерение ошибки

В режиме синусоидального сигнала, были измеренные 16 последовательных уровней напряжения, и посчитано Uош.

| N | Uвых_ид, В | Uвых, В | Uош, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,06247 | 0,06247 |
| 1 | 0,12563 | 0,312 | 0,18637 |
| 2 | 0,48325 | 0,520 | 0,03675 |
| 3 | 1,01937 | 0,999 | 0,02037 |
| 4 | 1,65 | 1,68 | 0,03 |
| 5 | 2,28063 | 2,269 | 0,01163 |
| 6 | 2,81675 | 2,707 | 0,10975 |
| 7 | 3,17437 | 2,936 | 0,23837 |
| 8 | 3,3 | 3,165 | 0,13500 |
| 9 | 3,17437 | 2,915 | 0,25937 |
| 10 | 2,81675 | 2,707 | 0,10975 |
| 11 | 2,28063 | 2,29 | 0,00937 |
| 12 | 1,65 | 1,624 | 0,02600 |
| 13 | 1,01937 | 0,978 | 0,04137 |
| 14 | 0,48325 | 0,770 | 0,28675 |
| 15 | 0,12563 | 0,312 | 0,18637 |

Рисунок 7 – График сигнала ошибки

Pсигн=116k=015(Uидk-1.65)2=1.6522=1.36125#9

Pшум=116k=015Uош2k=0.020455#10

По формулам (7) и (8) были посчитаны значения SINAD и ENOB равные 18,23 дБ и 2,74 бит. Таже была оценен параметр SFDR, который получился равным 26,77 дБ.

- Выводы

В ходе лабораторной работы был исследован 4-разрядный ЦАП, построенный по принципу широтно-импульсной модуляции (ШИМ) с опорным напряжением Uref=3,3 В. Шаг квантования, составил h=0,20625 В. Получены следующие результаты:

- Статические характеристики

  - Смещение нуля Δсм0=0,0227 МЗР – незначительная аддитивная погрешность, что говорит об удовлетворительной настройке нулевого уровня.

  - Погрешность полной шкалы (после компенсации смещения нуля) Δk≈0,6075 МЗР – незначительная мультипликативная ошибка.

  - Интегральная нелинейность (INL) достигла 0,63399 МЗР, дифференциальная нелинейность (DNL) – 0,65669 МЗР. Погрешность не превышает 1 младшего значащего разряда.

- Динамические характеристики

  - Время установления выходного напряжения составило tуст=7.6 мкс.

  - Максимальная частота дискретизации fmax=1/tуст≈131.579 кГц, что является приемлемым для низкоскоростных приложений (генерация звуковых сигналов, управление исполнительными устройствами с инерционностью).

- Качество восстановления синусоидального сигнала

  - Отношение сигнал/шум+искажения (SINAD) получилось равным 18,23 дБ.

  - Эффективное число разрядов (ENOB) составило 2,74 бит. Значит из-за статической нелинейности и шумов квантования реальная точность макета ниже заявленной физической разрядности ниже на 1,26 бита. Последние 2 бита не показывают точных значений.

  - SFDR = 26,77 дБ – невысокое значение, указывающее на значительные гармонические искажения, вносимые ЦАП.

- Общая оценка

  - Для учебных целей макет пригоден: позволяет измерить основные статические и динамические характеристики, увидеть влияние неидеальности преобразования на форму сигнала.

  - При необходимости повышения точности следует применять ЦАП с большей разрядностью (8–12 бит), встроенными буферами и фильтрацией на выходе.